Интегриращи и диференциращи вериги

І. Схема на лабораторната установка – фиг. 1

фиг. 1

ІІ. Задачи:

- Да се свържат и изследват интегриращи вериги.

На клеми 1 и 2 се подава правоъгълен сигнал от функционален генератор с подходяща честота. Към клеми 1 и 2 се включва единия канал на осцилоскопа, а към клеми 3 и 4 – другия. Клеми 5 и 6 се свързват накъсо.

Снемат се входната и изходна осцилограма на сигналите при двете положения на ключа К.

- Да се свържат и изследват диференциращи вериги.

На клеми 5 и 6 се подава правоъгълен сигнал от функционален генератор с подходяща честота. Към клеми 5 и 6 се включва единия канал на осцилоскопа, а към клеми 3 и 4 – другия. Клеми 1 и 2 се свързват накъсо.

Снемат се входната и изходна осцилограма на сигналите при двете положения на ключа К.

3. От осцилограмите да се отчетат времеконстантите на веригите. Същите да се изчислят от стойностите на елементите.